#### DOSSIER

###### TRAVAIL  DEMANDÉ

- Présentation de l'étude				TD 2/11 à 3/11

- 1ère partie : Etude de fonderie			TD 4/11 à 5/11

- 2ème partie : Amélioration du processus	TD 6/11 à 10/11

- 3ème partie : Optimisation  du processus	TD 11/11

##### Durées conseillées

Lecture du sujet : 30 minutes

1ère Partie : 2 heures

2ème Partie : 4 heures 30

3ème Partie : 1 heure

#### PRÉSENTATION   de   l’ETUDE

Pour maintenir un marché de sous-traitance, dans un contexte de réduction des coûts de production, un partenariat plus étroit s’est établi entre une entreprise de fonderie et une entreprise d’usinage.

La fabrication concerne un embout de tige de vérin utilisé sur du matériel de travaux publics.

Pièce brute

Pièce usinée

Le nouveau cahier des charges impose une réduction des délais et des coûts de fabrication. Une amélioration de la réactivité des deux entreprises devient nécessaire.

L’objectif retenu est la diminution de 20% du temps de production, sans augmentation significative du coût et ce, en utilisant les moyens de production disponibles.

Les conditions actuelles de production sont :

- après fonderie, l’ensemble des opérations, jusqu’à l’expédition, est réalisé dans l’entreprise d’usinage,

- les pièces sont produites en moyennes séries renouvelables (96/mois) par lots de 24.

Dans le cadre d’une charte globale, les directions techniques des deux entreprises partenaires ont défini 3 axes de progrès :

- amélioration de la compétitivité du couplage fonderie/usinage,

- optimisation raisonnée des outillages et des paramètres de coupe en partenariat avec des carburiers,

- redéploiement des moyens de production et adaptation du processus.

Ces  problématiques  seront traitées en 3  parties dans le sujet.

- La première est une étude partielle de fonderie :

- procédé d’obtention du brut,

- validation de l’outillage de fonderie,

- étude des surépaisseurs d’usinage,

- optimisation.

- La deuxième est une optimisation de certains paramètres de coupe :

# étude de la liaison pièce / porte-pièce / machine,

# étude du couple outil/matière,

# mode de génération de deux chanfreins,

# définition de la cinématique machine à mettre en œuvre pour l’usinage d’une surface pentée,

# définition d’outils combinés,

# contrôle de spécification.

- La troisième concerne l’adaptation du processus de fabrication aux nouvelles contraintes de production et à l’utilisation possible d’une machine rendue disponible :

- nouvelle proposition d’ordonnancement des opérations,

- comparaison des temps d’usinage,

- montage en panoplie : choix de l’implantation, optimisation de 
la phase.

##### 1ère Partie    ÉTUDE DE FONDERIE

- PROCÉDÉ D’OBTENTION DU BRUT

Sur document DR 1

## Déterminer le type de matériau utilisé par le fondeur pour l’obtention de l’embout 
de vérin, en vous aidant des documents techniques.

## Définir les étapes de réalisation d’une pièce de fonderie en sable depuis
le décochage jusqu’à l’expédition (ne pas omettre le ou les traitements thermiques).

L’outil de représentation est laissé au libre choix du candidat.

Sur document DR 2

Deux études de fonderie ont été établies par le B.E. fonderie.

- Indiquer dans chaque cadre, le numéro de l’étude correspondante (1 ou 2).

- Préciser pour chaque étude, le plan de joint et les surfaces en dépouille.

- Commenter les deux études (position des noyaux, sens du moulage, etc.).

- VALIDATION DE L’OUTILLAGE DE FONDERIE

Le  procédé utilisé, mais aussi  des paramètres de fonderie, génèrent des micro défauts sur les pièces. Les inclusions de laitier et de silice nuisibles à l’usinage en font partie. (Voir DT)

La température de coulée se situera vers 1650°.

La température de fusion de la silice débute à 1530°.

Sur document DR 3

## Position des défauts

## Citer les raisons qui expliquent la présence d’inclusions de silice.

## Situer les zones possibles de concentration d’inclusions sur les modèles associés aux deux études de cas.

## Choisir et justifier l’étude retenue.

Dans la suite de l’étude, la solution n°2 a été retenue.

Une présérie de 10 pièces est lancée pour valider l’étude de fonderie et le processus d’usinage.

Des inclusions non tolérées, sont découvertes sur la face Pl1 lors de l’opération 
de surfaçage.

Après accord du client et en conformité avec le cahier des charges, il est proposé de dégager le défaut à la meule, d’effectuer une réparation (soudure) et de reprendre la pièce en usinage.

Les consignes suivantes sont données à l’opérateur pour la reprise des surfaces sur le centre d’usinage :

- la fréquence de rotation sera réduite de 25%,

- l’avance  sera réduite de 50%,

- suivant les premiers résultats, un changement éventuel des plaquettes de la fraise à surfacer est envisageable,

- pour les  pièces suivantes, il est imposé de se tenir au maximum de matière.

## Procédure opératoire

- Justifier, d’un point de vue qualitatif, les consignes données à l’opérateur.

- Proposer, pour les séries suivantes, en partenariat avec le  fondeur, une modification possible, permettant de minimiser les réparations.

- ÉTUDE DU NOYAU D’ALÉSAGE Ø 116

La norme ISO 8062 du 01 04 1994 définit précisément les tolérances dimensionnelles et 
les surépaisseurs de fonderie.

Sur document DR 4

## Préciser si le noyau  possède une dépouille.

## Justifier votre  réponse.

## Déterminer le diamètre de base brut de l’alésage Ø 116. Compléter le tableau en utilisant les tolérances maxi proposées (sauf spécification particulière).

- Optimisation de fonderie

Le B.E. fonderie décide, dans le cadre de l’optimisation de ses coûts, de modifier 
les outillages de fonderie et propose la suppression du noyau de l’alésage Ø116.

Le noyau sera supprimé et intégré au moule inférieur et  supérieur en deux demi parties coniques.

Nota : conicité importante 5°.

## Déterminer la variation de diamètre de l’alésage brut.

## Formuler les problèmes d’usinage induits par cette modification.

##### 2ème Partie  Amélioration du processus

- Validation du moyen de production

On demande de justifier le choix du moyen de production disponible, le mieux adapté à l’obtention de la pièce.

La stratégie d’entreprise impose l’usinage de la pièce avec 1 seul posage.

Sur document DR 5

## Analyse de la pièce

- Repérer sur le dessin de définition, les spécifications significatives qui justifient cette stratégie.

- Représenter sur la silhouette de la pièce, les directions d’accès optimales.

Dopn

Les directions d’accès optimales, seront représentées par les vecteurs                                  correspondant à l’association d’un maximum de vecteurs de directions d’accès équipollents.

## Exploitation des résultats

- Justifier, du point de vue de la cinématique, l’utilisation avec un seul posage, d’un centre d’usinage 4 axes.

- Modéliser par un croquis en perspective, une machine de type  CU horizontal.  Indiquer ses axes normalisés et représenter l’implantation de la pièce en faisant apparaître les directions d’accès optimales.

- Étude de la liaison pièce / Porte-Pièce / Machine

La table de la machine est équipée d’une contre plaque à changement rapide de largeur 500 (l’échelle de la représentation sur DR 6 est définie par cette dimension). Cette contre-plaque est munie de 2 alésages précis dans lesquels 2 broches positionnent et maintiennent les plaques de montages modulaires ou dédiés.

Sur le document DR6

## Définir le système de mesure de la machine.

Le point de départ du système de mesure sera placé sur l’axe et la face avant de la broche lorsque celle-ci est sur sa position zéro.

- Placer une cible nommée « Om » sur le point utilisé comme départ par le système de mesure.

- Tracer le repère machine associé (le déplacement en X est parallèle à la table).

- Tracer les composantes du vecteur (Om, Origine porte-pièce).

| Axe | X | Y | Z | B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Om,Opp) | -500 | -850 | -1070 | 0° |

L’outil le plus long de la gamme d’usinage mesure 230 mm.

- Dessiner en vert, la zone de travail de la machine, sans outil dans la broche.

- Dessiner en bleu,  la zone de travail de la machine, avec l’outil le plus long de la gamme.

| Déplacement selon l’axe | Amplitude |  |
| --- | --- | --- |
| X | - 1000 | 0 |
| Y | -850 | 0 |
| Z | -1000 | 0 |

## Conclure quant à la position idéale de la pièce à usiner (embout de vérin) sur la table de la machine.

## Sur le document DR7

L’entreprise qui réalise l’embout de vérin a choisi de définir 3 origines programme 
(notées OPn) sur la pièce : une origine programme pour chaque indexation du plateau.

## Placer les repères de programmation pour chaque position de la palette sur 
les origines programme.

## Sur le document DR8

## Justifier le choix d’une origine programme pour chaque rotation palette.

Afin de diminuer les temps d’arrêt de la machine, les jauges du montage sont mesurées à l’extérieur sur une MMT. Ces jauges définissent la distance qui sépare les points O2 et Op (origine pièce). Par ailleurs, la distance qui sépare Opp (origine porte-pièce) et O2 sur la table de la machine, est connue de l’opérateur. Celui-ci possède donc :

- la distance (Opp,O2) de la table utilisée,

- les jauges du montage,

- le dessin de définition,

- la position des 3 OP choisies par le programmeur.

## Ecrire l’équation du décalage suivant Z (Opp,OP), pour l’OP2, en fonction des données ci-dessus.

## Indiquer dans le tableau, pour chaque rotation de palette, les valeurs des décalages des origines programme.

- Etude du couple Outil/Matière en surfaçage

La machine 4 axes utilisée pour l’usinage de l’embout possède un taux de charge assez élevé et le nombre de pièces à fabriquer est en augmentation. Il devient nécessaire et économiquement rentable d’optimiser le temps d’usinage.

La société « SECO » qui est le partenaire privilégié de l’entreprise, propose son aide technique au bureau d’industrialisation, afin de faire les bons choix. Une étude particulière sera menée sur les usinages réalisés par la fraise de  80.

Les outils actuels sont standard, deux nouvelles pistes sont à l’étude :

- des outils gros débits,

- des outils pour machines rapides.

Le technicien de chez SECO, propose de remplacer l’actuelle fraise Octomil «standard» par deux choix issus de son catalogue.

Le matériau de la pièce appartient au groupe matière Seco N° 4.

L’étude est volontairement limitée à 2 entités d’usinage.

Les conditions de coupe données dans le catalogue sont celle d’un rainurage : la fraise est totalement plongée dans la matière. Ce n’est pas le cas des usinages retenus. Il peut être nécessaire de corriger les valeurs de fz et de Vc pour obtenir un copeau moyen (hm) supérieur à la largeur du renfort d’arête.

Remarques importantes :

- ne pas optimiser « fz » si la valeur n’est pas existante dans le tableau du DT -  optimiser seulement Vc,

- pas d’optimisation nécessaire pour une largeur de coupe radiale ≥ 0.5xDC (diamètre de coupe),

- pour le plan « PL2 », l’usinage est réalisé en interpolation circulaire intérieure, il est donc nécessaire de recalculer « ae »,

- pour la fraise « Feed master » prendre une direction d’arête (angle d’attaque chez Seco de 90°).

## Optimiser les paramètres de coupe en renseignant les 2 tableaux.

La distance parcourue par le point piloté de la fraise pour chaque usinage est détaillée sur le DT5.

Sur le document DR9

## Expliquer pourquoi le copeau moyen doit être supérieur au renfort d’arête.

## Calculer le temps d’usinage des deux entités ci-dessus à partir des paramètres 
de coupe optimisés.

## Choisir la fraise la plus rentable.

## Vérifier que la puissance de coupe engendrée est compatible avec la machine.

Hypothèses :

Kc : 1700 N/mm²

Rendement machine = 80%

- cinématique machine pour l’usinage de la pente à 11°

On souhaite réaliser le cône avec une pente à 11°, Ra 16µm (voir détail A du DT1) à l’aide d’une fraise à surfacer-dresser 40 dont les plaquettes possèdent un rayon de 4 mm. L’outil réalise par interpolation circulaire l’usinage du 193 (détail A), puis effectue plusieurs interpolations circulaires successives décalées les unes par rapport aux autres, afin d’usiner cette forme conique. Cette méthode d’usinage est assez longue, mais ne nécessite pas d’investissements lourds, dans le cas de petites séries.

## Expliquer, à l’aide d’un croquis sans cotation, les différentes passes que l’outil doit effectuer pour générer cette surface. Mettre en évidence la rugosité engendrée par le brut restant entre chaque passe.

Sur le document DR10

- Proposer une modélisation graphique permettant le calcul du décalage en R et en Z entre chaque passe circulaire de la fraise.

Nota : le nombre de passes doit être le plus faible possible, tout en respectant la rugosité.

## Evaluer approximativement le nombre de passes nécessaires.

Rappel : Rt ≈ 5Ra

## Proposer une méthode d’usinage plus rapide.

- Tourillonnage

Pour l’usinage de la surface « Cy1 » en finition, on utilise un outil à         tourillonner.

Principe :

## Énoncer les avantages du tourillonnage.

# Le tourillonnage peut provoquer des traces sur la surface usinée lors du retrait de l’outil.

- Proposer une stratégie de retrait rapide pour éviter ces traces.

Dans un souci permanent d’augmentation de la productivité, on souhaite réaliser la finition du Cy 1 et du Ch 2 à l’aide d’un seul outil.

- Dessiner un croquis montrant la forme de cet outil spécifique (partie active, corps et attachement). Installer l’angle de direction d’arête. Positionner le point de jauge en R et en L.

- Justifier les choix réalisés.

- Contrôle de spécification au poste de travail

Sur document DR 11

| // | 0,13 | A |
| --- | --- | --- |

- Expliciter la spécification suivante par un croquis :

- Définir par un croquis le montage de contrôle de la spécification géométrique précédente et décrire succinctement par un algorithme, la procédure.

La mesure des premiers embouts de vérin fabriqués fait apparaître un défaut de parallélisme important.

- Décrire les causes possibles de ce défaut.

3ème Partie    Optimisation du processus

La nécessité, imposée par le donneur d’ordres, d’augmenter la cadence de l’embout de vérin, justifie un redéploiement des moyens de production dans l’atelier.

On vous demande de déterminer le gain potentiel apporté par l’utilisation d’un centre d’usinage dont les caractéristiques diffèrent du moyen actuel.

Seules les améliorations rendues possibles par la cinématique et les volumes utiles de cette machine seront traitées.

- Utilisation d’une Machine CN type ‘OKUMA’

| Temps des opérations en cmin | Actuelle : FH 55 | Disponible : OKUMA |
| --- | --- | --- |
| Changement outil (copeau à copeau) | 50 | 10 |
| Rotation palette ¼ tour | 10 | 10 |
| Temps de changement de palette | 200 | 50 |

Sur document DR12

- Déterminer, en complétant le tableau, le temps actuel d’usinage d’une pièce en tenant compte du processus initial (avec machine FH 55).

Le calcul tiendra compte :

- du temps de coupe de chaque outil,

- des temps de changement outils,

- des temps de rotation palette.

Nota : les opérations de changement d’outil et de rotation palette peuvent être simultanées.

- Déterminer le gain de temps d’usinage d’une pièce, avec le même processus, en tenant compte des caractéristiques de la machine disponible (CN OKUMA).

- Montage en panoplie

Les caractéristiques dimensionnelles et cinématiques de la machine « Okuma », permettent d’envisager le montage palettisé et l’usinage simultané de deux pièces.

Sur document DR13

- Déterminer, en justifiant pour chacune des propositions, l’implantation qui répond le mieux aux exigences suivantes :

- les outils et porte-outils définis dans le processus initial seront conservés,

- les porte-à-faux auxquels sont soumis ces outils ne peuvent pas être augmentés,

- on privilégiera dans le nouveau processus, l’accès au maximum de surfaces usinées, avec un même outil, dans une position de palette donnée.

Sur document DR 14

  - Déterminer, en complétant le tableau, le gain de temps d’usinage de 2 pièces en tenant compte des caractéristiques de la machine disponible. Le processus initial pourra être adapté, à condition que les règles élémentaires d’ordonnancement des opérations d’usinage soient respectées.

Le temps moyen de transfert d’outil, d’une pièce à l’autre, est estimé à 1 cmin.