Configuration de la passerelle

EFICN V2.0 – Ncsimul V8.1n

Les opérations suivantes permettent de simuler directement à partir d’EFICN, les programmes réalisés avec trois machines :

- 1 tour CN 2 axes : « Ho_lathe », le Dec en Z d’Eficn doit être rentré manuellement dans NCSimul, initialisation, origine, dec en Z

- 1 CU 3 axes vertical « Réalméca C300V », le point d’Opp est situé en A1 sur les plaque Norlemem 200 x 200

- 1 CU 4 axes horizontal « CU_4axes_H », le point d’Opp est situé au centre de rotation palette

- Installer EFICN V2.10 ainsi que NCSimul V8.16

- Télécharger le fichier « passerelle.zip »

- Dézipper le fichier dans un répertoire temporaire quelconque

- Recopier les fichiers et répertoires dans les destinations suivantes :

  - Copier, le répertoire : « ncsimul » du répertoire temporaire

Remplacer votre répertoire C:\EFIUSERS\ « Utilisateur »\NCsimul par celui copié

  - Copier, le répertoire : « PP_F »

Remplacer votre répertoire C:\EFIUSERS\ « Utilisateur »\PP_F par celui téléchargé

  - Copier,le répertoire : « PP_T »

Remplacer votre répertoire C:\EFIUSERS\ « Utilisateur »\PP_T par celui téléchargé

  - Copier,le répertoire : « Machines »

Remplacer votre répertoire C:\Users_NCS8\Démo\Machines par celui téléchargé

  - Copier,le répertoire : « Controllers »

Remplacer votre répertoire C:\Users_NCS8\Démo\controllers par celui téléchargé

  - Copier,le fichier : « Proto8.wsp »

Coller et remplacer si nécessaire dans le répertoire C:\Program Files\EFICAD\EFICN SW2\NCSimul\

Votre poste est prêt, faire votre programme dans EFCIN, puis cliquer sur « NCsimul » pour transférer votre travail et simuler dans le contexte machine

mail formateur: http://maurice.lepoivre@free.fr

Site EFICN : http://www.eficad.com

Site NCSIMUL : http://www.spring.fr

(accès réservé  utilisateur : 3429 ; mot de passe : mbwumhk5)

Site Bruno Cambon : http://br.cambon.free.fr