Créer un tour CN sur NCSIMUL

Même démarche que pour un centre d’usinage, les particularités sont les suivantes :

- Pour le sol il faut le rendre // à l’axe Z et non perpendiculaire

| Sol |  |
| --- | --- |
| Angle X | 90° |
| Angle Z | 90° |

- Il faut définir un axe Y sur le corps de la tourelle porte outils. Cet axe n’est pas utilisé, mais NCSIMUL a besoin des trois registres X Y et Z, c’est en fait un axe caché.

- Les déplacements en X et Z sont positifs (+1 car c’est l’outil qui se déplace)

- Pour la tourelle porte outils, il faut définir autant d’outils que la tourelle compte de positions. Chaque outil doit être placé par rapport à l’Opp voir tableau de la ho_lathe ci-dessous :

|  | X | Y | Z | Angle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pref | -322.5 | 0 | -2070.39 |  |
| Point de rotation tourelle | 507.5 | 0 | 2070.39 |  |
| Outil 1 | 322.5 | 0 | 2070.39 | 0 |
| Outil 2 | 347.29 | 92.5 | 2070.39 | -30 |
| Outil 3 | 415 | 160.21 | 2070.39 | -60 |
| Outil 4 | 507.5 | 185 | 2070.39 | -90 |
| Outil 5 | 600 | 160.21 | 2070.39 | -120 |
| Outil 6 | 667.71 | 92.5 | 2070.39 | -150 |
| Outil 7 | 692.5 | 0 | 2070.39 | -180 |
| Outil 8 | 667.71 | -92.5 | 2070.39 | -210 |
| Outil 9 | 600 | -160.21 | 2070.39 | -240 |
| Outil 10 | 507.5 | -185 | 2070.39 | -270 |
| Outil 11 | 415 | -160.21 | 2070.39 | -300 |
| Outil 12 | 347.29 | -92.5 | 2070.39 | -330 |

- Vérifier l’attribution des registres dans les caractéristiques machine